Pressemitteilung

Gilching, 15.08.2014

Langfassung:

Kettenkupplungen zur effizienten Kraftübertragung im korrosiv anspruchsvollen Umfeld

Elegante Verbindung

Der weltweit größte Hersteller von Rollenketten TSUBAKI hat mit der CR- und CN-Serie eine neue Palette von flexiblen Kettenkupplungen eingeführt. Diese kann in einer Vielzahl von Anwendungen zur Kraftübertragung eingesetzt werden. Die neue Kupplungsreihe CR umfasst 24 Modelle, die für hohe Belastungen im Einsatz mit hochwertigen Rollenketten aus Karbonstahl konzipiert wurden. Weitere 28 Modelle der CN-Serie setzen eine Kunststoffkette für den schmiermittelfreien Betrieb im korrosiv anspruchsvollen Umfeld ein. Jedes Modell besteht aus zwei speziellen Zahnrädern, die mit einer Duplex-Kette verbunden sind.

Die flexible Kettenkupplung basiert auf einem verblüffend einfachen Konstruktionsprinzip. Sie besteht aus einer Zweifach-Rollenkette und zwei Spezialkettenrädern. Mit einigen einzigartigen Eigenschaften übertrifft sie die Leistungsfähigkeit vergleichbarer Produkte.

CR – die Kräftige

Bei der CR-Serie wird das Drehmoment auf die gesamte Rollenkette sowie beide Kettenräder verteilt und an einem Punkt in der Nähe des Außendurchmessers der Kettenräder gehalten. Damit konnte die Kupplung  kompakt und leicht gestaltet werden. Die Rollenkette ist für eine hohe Beanspruchung in Kupplungen ausgelegt. Das Kettenrad ist präzise bearbeitet und bietet mit den induktionsgehärteten und speziell geformten Zähnen eine besonders hohe Festigkeit.

Die zu kuppelnden Wellen sollten so präzise wie möglich entlang der Wellenachse ausgerichtet werden. Dem in der Praxis oftmals recht schwierigen Procedere begegnet die Kettenkupplung mit der notwendigen Flexibilität, da zwischen Kette und Kettenrad die geometrischen Abstände zum Ausgleich der aufeinander abgestimmten Baugruppen ausgleichend wirken.

Fast alle 24 CR-Typen sind ab Lager lieferbar und standardmäßig je nach Typ mit 16 bis 700 mm vorgebohrt. Das Leistungsspektrum umfasst Drehmomentübertragungen von 100 bis 717.000 Nm bei einer Drehzahl von 50 min-1. Der Einsatzbereich beträgt 1 bis 6000 min-1.

CN – die Robuste

Durch die Verwendung von korrosionsbeständigem Material eignet sich die CN-Serie für alle Einsatzfälle im korrosiven Umfeld. Da sie schmiermittelfrei läuft, gestattet ihr Einsatz einen sauberen  Betrieb. Die Kombination aus Stahl und Kunststoff führt zu einem geräuschärmeren Lauf im Vergleich zu Stahl-Stahl-Verbindungen. Der geringe Installations- und Wartungsaufwand ermöglicht einen kostensparenden Betrieb. Wie die CR-Serie lässt sich die CN-Serie ebenfalls einfach montieren und demontieren.

Die 28 Modelle der CN-Serie sind typenabhängig standardmäßig mit 12 bis 55 mm vorgebohrt. Die  Drehmomentübertragung reicht von 7 bis 255 Nm bei einer Drehzahl von 100 min-1. Der Einsatzbereich umfasst 1 bis 5000 min-1.

Montagefreundliches Gehäuse

Das elegante Standard-Gehäuse der CR- und CN-Serie ist ein aktiver Bestandteil der Kupplung. Es dreht sich mit dem Kupplungskörper und hat keine vorstehenden Schraubenköpfe, die ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Die Gehäuse der kleineren Kupplungen bestehen aus Zinkdruckguss, die der größeren aus einer Guss-Aluminiumlegierung. Der konstruktive Aufbau ermöglicht eine einfache Montage ohne spezielle Werkzeuge. Das Verbinden und Trennen beider Wellen erfolgt über die Kette unter Einsatz eines gesicherten Verbindungsbolzens.

Die präzise bearbeitete Kontaktfläche der Kettenradnabe ist darauf ausgelegt, die Nabe zu stützen und eine fehlerhafte Ausrichtung zu verhindern. TSUBAKI bietet anwendungsspezifische Gehäuse für alle Modelle, welche die Schmierung und Lebensdauer der Kupplungen verbessern. Bestehend aus einer Aluminiumlegierung unter Einbeziehung einer Öldichtung werden die beiden Gehäusehälften miteinander verschraubt, um zusätzlichen Schutz vor Staub und Feuchtigkeit zu schaffen.

Die beweglich gelagerte Kettenradnabe beeinträchtigt nicht die Flexibilität der Kupplung. Die separaten Bestandteile der Kupplung werden nach dem Einfügen des Schmierfetts versiegelt.

Durch die Vermeidung von Schmiermittelspritzern und einem Eindringen von Staubpartikeln beim Einbau erhöht sich die Lebensdauer der Kupplung deutlich. Das gewährleistet eine sehr effektive Schmierung.

Bilder:

Kettenkupplung1.jpg: Die flexiblen Kettenkupplungen der CR-Serie wurden für hohe Belastungen konzipiert.

Kettenkupplung2.jpg: Die Kettenkupplungen der CN-Serie verwenden eine Kunststoffkette und trotzen damit korrosiven Umgebungen.

#### Kontakt:

#### TSUBAKI Deutschland GmbH, Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching	
Tel.: 08105/7307-100, Fax: 08105/7307-101

E-Mail: antriebstechnik@tsubaki.de, Web: http://tsubaki.de

Bei Veröffentlichung erbitten wir je ein Belegexemplar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presse Service Büro GbR, Staffelbergstraße 12 B, 91077 Neunkirchen am Brand, Tel.: 09134/708 2262
Fax: 09134/708 2263, E-Mail: angela.struck@presseservicebuero.de , www.presseservicebuero.de